MQTT CONFIGURATION

Đặc tả giao tiếp Server ↔ Phần cứng (ESP32) – Smart Durian Farm

Cách đọc tài liệu. Mỗi mục được gắn nhãn:

- [ĐANG CHẠY] – đúng với code server hiện tại.

- [ĐỀ XUẤT] – quy ước nên áp dụng để hai phía khớp nhau; code/firmware chưa làm hoặc làm khác.

- [CẦN XÁC NHẬN] – phụ thuộc firmware hoặc file .env, chưa kiểm chứng được từ mã nguồn server.

# 1. Cấu hình kết nối Broker

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giao thức | MQTT 3.1.1 qua TCP | Chuỗi kết nối: mqtt://{MQTT_HOST}:{MQTT_PORT} |
| Host | broker.hivemq.com [CẦN XÁC NHẬN] | Tài liệu gốc ghi HiveMQ; env.ts mặc định broker.emqx.io. Server, firmware và .env phải dùng CÙNG một host. |
| Port | 1883 | Không mã hóa (không TLS) |
| Username / Password | Không có | Broker công cộng |
| QoS | Lệnh xuống: 1 [ĐANG CHẠY] | Subscribe phía server đang dùng QoS 0 mặc định; nên đặt 1 cho cả hai chiều [ĐỀ XUẤT] |
| Biến môi trường | MQTT_HOST, MQTT_PORT | Đọc trong src/config/env.ts |

# 2. Quy ước đặt tên Topic

Tên topic được đặt theo góc nhìn của phần cứng: phần cứng subscribe topic subscribe/... để nhận lệnh, và publish lên topic publish/... để gửi phản hồi. (Tài liệu gốc ghi nhầm tiêu đề hai mục này.)

| Topic | Phần cứng | Server | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| subscribe/station/{stationId} | Nhận | Gửi | Lệnh điều khiển relay/van/bơm; phản hồi lại gói nút bấm tay |
| publish/station/{stationId} | Gửi | Nhận | Xác nhận đã thực thi lệnh; báo trạng thái khi bấm nút tay |
| observation/sensor/{dataStreamId} | Gửi | Nhận | Dữ liệu cảm biến định kỳ |

Server subscribe  [ĐANG CHẠY]: publish/station/# và observation/sensor/#.

stationId là mã định danh trạm, hiện dùng địa chỉ MAC của ESP32 viết liền, chữ hoa, ví dụ E08CFE41DCAC.  [CẦN XÁC NHẬN]

# 3. Bảng mã định danh

| Mã | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| taskingCapabilityId | 6, 7, … | ID của thiết bị chấp hành (relay 1 = 6, relay 2 = 7, motor bơm = …). Phần cứng dùng ID này để biết bật/tắt chân nào. |
| taskId | Số nguyên | ID của MỘT lần ra lệnh. Mỗi lệnh có taskId riêng, không trùng. Phần cứng phải gửi trả lại nguyên vẹn. |
| dataStreamId | "2", "3", "4" | ID luồng cảm biến: 2 = nhiệt độ (oC), 3 = độ ẩm không khí (%rH), 4 = độ ẩm đất (%) – theo seed.ts. |

Lưu ý: comment trong sensor.service.ts nhắc tới 301/302/303 – cần thống nhất với firmware.  [CẦN XÁC NHẬN]

# 4. Gói lệnh điều khiển (Server → Phần cứng)

Topic: subscribe/station/{stationId}  •  QoS 1  •  Gửi bởi MqttPublisher.publishControlCommand() [ĐANG CHẠY]

{ "targets": [ { "taskId": 102, "taskingCapabilityId": 6 }, { "taskId": 103, "taskingCapabilityId": 7 } ], "taskingParameters": { "actionType": "control", "action": 1 }, "errorMessage": null }

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| targets | Array | Có | Danh sách cặp {taskId, taskingCapabilityId}. LUÔN là mảng, kể cả khi chỉ 1 thiết bị. Mỗi phần tử là một lệnh riêng. |
| targets[].taskId | Number (int) | Có | ID lần ra lệnh. |
| targets[].taskingCapabilityId | Number (int) | Có | ID thiết bị chấp hành. |
| taskingParameters.actionType | String | Có | "control" = điều khiển thủ công; "auto" = bật/tắt chế độ tự động. |
| taskingParameters.action | Number | Có | 1 = bật, 0 = tắt. (Tài liệu gốc ghi kiểu String – sai so với code.) |
| errorMessage | String ¦ null | Không | Luôn null với lệnh mới. |

Một gói chỉ có MỘT taskingParameters, áp dụng chung cho mọi phần tử trong targets.

# 5. Gói xác nhận (Phần cứng → Server)

Topic: publish/station/{stationId}  •  QoS 1

## 5.1 Định dạng chuẩn

Sau khi thực thi xong, phần cứng gửi lại đúng gói đã nhận, bổ sung timestamp và errorMessage nếu lỗi. [ĐỀ XUẤT]

{ "targets": [ { "taskId": 102, "taskingCapabilityId": 6 } ], "taskingParameters": { "actionType": "control", "action": 1, "timestamp": 1727751600000 }, "errorMessage": null }

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| targets | Array | Có | Gửi trả NGUYÊN VẸN từ lệnh. taskId sai/thiếu → server không cập nhật được task. |
| taskingParameters | Object | Có | Tham số gốc + kết quả thực tế. Nên thêm "timestamp" (Unix epoch, ms). |
| errorMessage | String ¦ null | Không | null hoặc bỏ trống = thành công; chuỗi mô tả = thất bại. |

## 5.2 Server xử lý

- errorMessage = null → task chuyển confirmed, cập nhật stations/{id}/relays/{capId}.state.  [ĐANG CHẠY]

- errorMessage có giá trị → task chuyển failed, KHÔNG cập nhật relay.  [ĐANG CHẠY]

- Không có phản hồi sau 30 giây → task chuyển timeout.  [ĐỀ XUẤT] (kiểu đã khai báo nhưng chưa có code xử lý)

## 5.3 Hiện trạng: gói ACK rút gọn

Firmware hiện có vẻ đang gửi gói rút gọn sau (suy ra từ station-confirm.handler.ts): [CẦN XÁC NHẬN]

{ "status": "ACK" }

Gói này không có taskId nên server phải ĐOÁN: lấy task pending mới nhất của trạm để xác nhận. Cách này sai khi có nhiều lệnh gửi liên tiếp và không báo được lỗi. Nên bỏ, thay bằng định dạng 5.1.

# 6. Đồng bộ nút bấm tay

Khi người dùng bấm nút trực tiếp trên tủ điện:

- Phần cứng gửi gói định dạng như mục 5.1 lên publish/station/{stationId}.

- Server không tìm thấy task pending khớp taskId → tạo task mới source = "physical_button", status = "confirmed", cập nhật relay.  [ĐANG CHẠY]

- Server gửi lại y nguyên gói đó xuống subscribe/station/{stationId} để phần cứng biết server đã nhận.  [ĐANG CHẠY]

- Phần cứng KHÔNG được phản hồi lại gói ở bước 3, nếu không sẽ lặp vô hạn.  [CẦN XÁC NHẬN]

Gợi ý taskId cho nút bấm tay: dùng số âm hoặc dải riêng để không trùng với taskId do server cấp.  [ĐỀ XUẤT]

# 7. Dữ liệu cảm biến (Phần cứng → Server)

Topic: observation/sensor/{dataStreamId}  •  Chu kỳ: 15 phút (cấu hình được)

{ "stationId": "E08CFE41DCAC", "sensorRecords": [ { "dataStreamId": "2", "result": "31.5oC" }, { "dataStreamId": "3", "result": "45%rH" }, { "dataStreamId": "4", "result": "68.49 %" } ], "resultTime": "2026-10-01T02:00:00.000Z" }

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| stationId | String | Có | Mã trạm. Topic không chứa stationId nên PHẢI có trong gói. [ĐỀ XUẤT] |
| sensorRecords | Array | Có | Danh sách bản ghi; thiếu → server bỏ cả gói. |
| sensorRecords[].dataStreamId | String | Có | ID luồng cảm biến (mục 3). |
| sensorRecords[].result | String | Có | Số + đơn vị liền sau, ví dụ "31.5oC". Server tách bằng regex ^([+-]?[\d.]+)(.*)$. |
| resultTime | String (ISO 8601, UTC) | Không | Thời điểm đo. Thiếu → server lấy giờ của server. |

Server lưu mỗi bản ghi thành một document trong sensor_logs {dataStreamId, stationId, value, unit, resultTime}.  [ĐANG CHẠY]

Hiện trạng: thiếu stationId → server gán cứng E08CFE41DCAC. Firmware còn gửi cảm biến lên publish/station/...; server nhận diện nhờ trường sensorRecords.  [CẦN XÁC NHẬN]

# 8. Luồng hoạt động tổng quát

## 8.1 Điều khiển từ Web/App

- App gọi POST /api/devices/control với {stationId, targets, taskingParameters}.

- Server tạo document tasks trạng thái pending, publish lệnh (mục 4), trả HTTP 202.

- Phần cứng bật/tắt relay theo taskingCapabilityId.

- Phần cứng gửi gói xác nhận (mục 5).

- Server chuyển task sang confirmed/failed và CHỈ LÚC NÀY mới cập nhật trạng thái relay.  [ĐỀ XUẤT]

Hiện trạng: device.route.ts ghi trạng thái relay ngay ở bước 2, trước khi có xác nhận – nên bỏ.

## 8.2 Chế độ tự động (auto)

Server gửi lệnh với actionType = "auto", action = 1 để bật chế độ tự động. Khi đó phần cứng chạy theo cấu hình cài sẵn và tự gửi gói đồng bộ (mục 6) mỗi khi trạng thái relay thay đổi. Nội dung logic tự động còn đang bàn.  [CẦN XÁC NHẬN]

# 9. Hạn chế đã biết

- Broker công cộng, không xác thực, không TLS: ai biết topic cũng có thể gửi lệnh mở van hoặc giả dữ liệu cảm biến.

- Server dùng kết nối MQTT liên tục; không chạy được trên nền tảng serverless (như Vercel) – cần máy chủ chạy thường trực.

- confirmTasksByTaskIds tìm task theo taskId mà không lọc stationId – taskId phải duy nhất toàn hệ thống.

- taskId hiện do client gửi lên; nên để server tự sinh.